Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Suszarka laboratoryjna ze sterowaniem analogowym, 1 sztuka

Przedmiotem zamówienia jest suszarka laboratoryjna ze sterowaniem analogowym, z zabezpieczeniem temperaturowym klasy 1

Dane techniczne:

- zakres temperatury 60-230 °C

- czas nagrzewania do 36 minut

- czas powrotu do wartości wyjściowych (wprowadzonych po uruchomieniu urządzenia) po otwarciu drzwi na 30s przy 150°C – do 19 minut

- napięcie znamionowe 230V

- pojemność wnętrza 28 l

- maksymalne obciążenie całkowite do 25 kg

- maksymalne obciążenie półki do 10 kg

- wymiary wew. nie większe niż: szerokość 400 mm, wysokość 280 mm, głębokość 250 mm

- wymiary zew. nie większe niż: szerokość 580 mm, wysokość 405 mm, głębokość 425 mm

- drzwi zewnętrzne – 1 sztuka

- elementy wbudowane: 2 chromowane półki druciane

- z naturalnym obiegiem powietrza

- regulowana klapa wylotu powietrza
hydrauliczno-mechaniczny termostat

- zegar sterujący 0-120

- instrukcja obsługi w j. polskim

- gwarancja 24 miesiące

- zapewniony serwis gwarancyjny 24 miesiące.