Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane polegające na modernizacji pomieszczeń użytkowych w związku z przekształceniem ich na funkcję biurową

Przedmiotem zamówienia jest:

Robota budowlana polegająca na modernizacji wybranych pomieszczeń budynku A należącego do AWF Katowice i dostosowanie ich do funkcji biurowej.

Zakres prac:

- Demontaż przeszkleń i zaślepienie otworów płytą G-K

- Skucie glazury z posadzek

- Miejscowa naprawa posadzek

- Wykucie otworów drzwiowych i montaż drzwi

- Miejscowa naprawa spękań i ubytków tynków ścian

- Wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzkach, gr. Do 10 mm

- Wykonanie wewnętrznych ścian w technologii lekkiej płyt GKB z wypełnieniem z wełny np. Knauf W111/CW75/300/Zwykła A13

- Wykonanie przedścianki z płyt GKF na ruszcie stalowym, ściana o odporności ogniowej EI 60, np. Knauf W626 CW50/płyta ogniochronna

- Wykonanie gładzi szpachlowych na powierzchni ścian

- Gruntowanie i malowanie powierzchni ścian farbą lateksową

- Wykonanie sufitu rewizyjnego 60x60 typu Amstrong

- Ułożenie instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem w TR wg. projektu

- Ułożenie instalacji niskoprądowej w kategorii 6A, wraz z zarobieniem przewodów na patch panelu w szafach krosowych wg. projektu

- Montaż klimatyzacji wg. projektu

- Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego wg. projektu

- Ułożenie wykładziny dywanowej w kwadratach 60x60

- Zakup mebli (biurka, fotele obrotowe, szafy aktowe, kontenerki podblatowe, krzeseł, itp)

- Montaż żaluzji pionowych

Prace będą zrealizowane w oparciu o branżowe projekty wykonawcze i uzgodnienia z inwestorem.