Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa: Zestaw do badań EEG oraz EEG Biofeedback uwzględniający: komplet elektrod do pomiarów bioimpedancji w treningu EEG Biofeedback oraz badań elektroencefalografii + adapter do czepków automatycznych EEG + mobilna stacja monitorująca trening i/lub pomiary + żel ścierno-przewodzący + pasta przewodząco klejąca + żel do badań EEG

Przedmiotem zamówienia jest Zestaw do badań EEG oraz EEG Biofeedback. Na zestaw składają się 4 elektrody miseczkowe, 4 elektrody uszne, 2 mobilne stacje monitorujące badania lub/i trening, adapter do czepków automatycznych, 20 żeli ścierno-przewodzących, 30 żeli do badań EEG oraz 2 pasty przewodząco-klejące do elektrod umożliwiające monitorowanie w czasie rzeczywistym bioelektrycznej aktywności mózgowej w oparciu o zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry głowy.

Cechy i funkcjonalność zestawu:

- Elektrody miseczkowe o wymiarach 10 mm chlorosrebrowa z przewodem 100 cm;

- Elektrody uszne chlorosrebrowe z przewodem 100 cm;

- Adapter do czepków automatycznych dla 21 kabli (40 cm) z multikonektorem D SUB 25;

- Możliwość rejestracji i monitorowania bioelektrycznej czynności mózgu;

- Możliwość rejestracji i zapisu danych przez minimum 3h;

- Mobilna stacja monitorująca badania lub/i treningi z wbudowanym system iOS z pamięcią wewnętrzną min. 64 GB.