Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących rzeczy:

W ramach części 1: medycznego termometru lodówkowego 5 szt.

Medyczny elektroniczny termometr lodówkowy:

- posiadający dwa czujniki temperatury (wewnętrzny i zewnętrzny na sondzie przewodowej o dł. Min. 1 m),

- wskazujący temperaturę w zakresie od min. -49,9°C do max. 69,9°C, z rozdzielczością 0,1 i dokładnością ±1°C,

- posiadający duży, podświetlany wyświetlacz oraz alarm dźwiękowy informujący 
o przekroczonej, granicznej wartości temperatury (ustawionej przez użytkownika),

- posiadający pamięć wartości maksymalnej i minimalnej,

- posiadający zewnętrzny, wodoodporny czujnik temperatury, wykonany z PVC, nadający się do umieszczenia bezpośrednio wewnątrz lodówki/zamrażarki, natomiast wbudowany czujnik temperatury wskazujący temperaturę otoczenia,

- zasilanie: Bateria 1,5 AAA z żywotnością do 5000 godzin wymagająca wymiany min. co 6 miesięcy,

Ilość: 5 sztuk.

W ramach części 2: przenośnego pH-metru terenowo-laboratoryjnego

- wykonujący pomiary pH lub mV oraz temperatury,

- zakres pomiaru:

pH od -2,000 do 16,000,

potencjał ±1999,9 mV,

temperatura od -50 do 199,9°C,

- rozdzielczość:

pH 0,001 pH lub 0,01 pH,

potencjał 0,1 mV,

temperatura 0,1°C,

- impedencja wyjściowa 1012Ω,

- zakres kompensacji temperatury od -5 do 110,0 °C,

- posiadający wodoszczelną obudowę oraz duży, podświetlany wyświetlacz,

- przybliżone wymiary urządzenia L149 x W82 x H22 mm, waga około 220g,

- umożliwiający wykonania kalibracji 1-5 punktowej z wykrywaniem wzorców pH lub buforów o wartościach pH określanych przez użytkownika,

- pamięć wyników kalibracji dla 3 elektrod,

- sygnalizujący ustalenia odczytu dźwiękiem oraz napisem „READY”,

- umożliwiający automatyczną lub ręczną kompensację temperatury,

- pozwalający na przesłanie do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji,

- w przypadku wzorców pH zgodnych z PN, automatycznie korygujący temperaturowe zmiany ich wartości pH,

- umożliwiający zapamiętanie 4000 wyników pomiaru, zbieranych pojedynczo lub seryjnie,

- przyrząd posiadający funkcję zegara z kalendarzem ułatwiającym ewidencjonowanie pomiarów,

- pamięć wyników pomiarów i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania,

- umożliwiający połączenie z komputerem przez złącze mikro USB,

- zasilanie akumulatorowe (2 x AA) lub przez zasilacz (5V/1000mA) i kabel USB dołączony do zestawu,

- urządzenie wyposażone w czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B,

- do zestawu dołączona płyta CD z instrukcją obsługi przyrządu, filmem instruktażowym

i programem zbierania danych lub raportów kalibracji,

do zestawu dołączona instrukcja oraz program do zbierania danych lub raportów kalibracji

- 24-miesięczna gwarancja producenta.

Ilość: 1 sztuka.

W ramach części 3: Elektrody do pH- metru

- posiadająca cylindryczną membranę,

- niewymienny roztwór odniesienia,

- odporny mechanicznie korpus epoksydowy,

- 2 włókniste łączniki elektrolityczne,

- zakres pH 0-14,

- zakres temperatury 0-80°C,

- wymiary: długość elektrody 120 mm, Φ12mm,

- współpracująca z pH-metrem CP 401.

Ilość 2 sztuki.