Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów:

Część 1

- Rękawiczki nitrylowe jednorazowe

- nitrylowe, bezpudrowe,

- wyrób medyczny klasy I (poświadczone odpowiednim dokumentem – oświadczenie lub informacja na opakowaniu produktu),

- środek ochrony indywidualnej kat. III typ B,

- w kolorze niebieskim czarnym lub fioletowym (w zależności od dostępności),

- uniwersalne, pasujące na obie dłonie (bez podziału prawa, lewa),

- rolowany mankiet,

- teksturowana „antypoślizgowa” powierzchnia na końcówkach palców zapewniająca bezpieczny i pewny uchwyt narzędzi,

- odporne na przenikanie wirusów, bakterii i grzybów  EN ISO 374-5:2016 (poświadczone dokumentem – certyfikat, oświadczenie lub informacja na opakowaniu produktu),

- odporne na wybrane substancje chemiczne i cytostatyczne EN ISO 374-1:2016 (typ C) (poświadczone  dokumentem – certyfikat, oświadczenie lub informacja na opakowaniu produktu),

- testowane pod katem przepuszczalności wody AQL poniżej 1,5 (poświadczone  dokumentem – certyfikat, oświadczenie lub informacja na opakowaniu produktu),

- termin gwarancji minimum rok od daty dostawy,

- rozmiar M,

- opakowanie: pudełko/ po 100 sztuk.

Ilość: 14 pudełek.

- Rękawiczki nitrylowe jednorazowe

- nitrylowe, bezpudrowe,

- wyrób medyczny klasy I, (poświadczone odpowiednim dokumentem – oświadczenie lub informacja na opakowaniu produktu),

- środek ochrony indywidualnej kat. III typ B,

- w kolorze niebieskim czarnym lub fioletowym (w zależności od dostępności),

- uniwersalne, pasujące na obie dłonie (bez podziału prawa, lewa),

- rolowany mankiet,

- teksturowana „antypoślizgowa” powierzchnia na końcówkach palców zapewniająca bezpieczny i pewny uchwyt narzędzi,

- odporne na przenikanie wirusów, bakterii i grzybów  EN ISO 374-5:2016  (poświadczone  dokumentem – certyfikat, oświadczenie lub informacja na opakowaniu produktu),

- odporne na wybrane substancje chemiczne i cytostatyczne EN ISO 374-1:2016 (typ C)

(poświadczone  dokumentem – certyfikat, oświadczenie lub informacja na opakowaniu produktu),

- testowane pod kątem przepuszczalności wody - AQL 1.0. (poświadczone  dokumentem – certyfikat, oświadczenie lub informacja na opakowaniu produktu),

- termin gwarancji minimum rok od daty dostawy,

- rozmiar L,

- opakowanie: pudełko/ po 100 sztuk.

Ilość: 6 pudełek.

Część 2

- Staza automatyczna do pobrań krwi i iniekcji dożylnych

  - wykonana z elastycznej taśmy z automatyczną samo zaciskającą się klamrą,

  - ucisk zwalniany stopniowo lub za pomocą przycisku,

  - umożliwiająca obsługę jedną ręką,

  - nie zawierająca lateksu,

  - kolor dowolny.

Ilość: 4 sztuki.

Część 3

- Kapilary do hematokrytu nieheparynizowane

- kapilary do hematokrytu nieheparynizowane, kod barwny niebieski,

- zgodne z DIN ISO 12772 i BS 4316-68. Oznakowane zgodnie z dyrektywą IVD 98/79CE (poświadczone dokumentem– certyfikat, oświadczenie lub informacja na opakowaniu produktu),

- wymiary: długość 75+/- 0,5 mm, grubość ścianki 0,2+/-0,025 mm, średnica, wewnętrzna 1,15+/-0,05mm, średnica zewnętrzna 1,55+/-0,05 mm,

- termin gwarancji minimum rok od daty dostawy.

Ilość: 1 opakowanie zawierające łącznie 1000 sztuk.

Część 4

- Płyn do dezynfekcji rąk i skóry przed iniekcją

- preparat alkoholowy, zawierający etanol (96% - 79,9g), substancje nawilżające, kwas mlekowy, olejki zapachowe, wodę oczyszczoną,

- umożliwiający higieniczną i chirurgiczną dezynfekcję rąk, nieuszkodzonej skóry oraz małych powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu,

- umożliwiający dezynfekcję skóry przed wykonaniem iniekcji skórnej, do użycia przed zabiegami, które mogą naruszyć ciągłości tkanki ludzkiej oraz przed każdym kontaktem uszkodzonej skóry i śluzówek ze skażoną krwią lub innym materiałem potencjalnie zakaźnym,

- preparat gotowy do użycia bezpośrednio na skórę,

- termin gwarancji minimum rok od daty dostawy,

- Skuteczność biobójcza:

- do 15 sekund: działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, gronkowiec złocisty, wirus grypy H1N1, wirus Noro,

- do 30 sekund: prątki gruźlicy, wirusy krwiopochodne - HIV, HBV, HCV, wirus Adeno, wirus Rota,

- do 60 sekund: wirus Polio,

- opakowanie 5 litrów.

Ilość:  6 x 5 litrów.

- Płyn do dezynfekcji powierzchni

- preparat bezalkoholowy do szybkiej dezynfekcji sprzętów, wyposażenia medycznego oraz powierzchni,

- nie zawierający aldehydów, związków amonowych czy pochodnych chlorheksydyny,

- szybko schnący, nie pozostawiający plam i zacieków,

- bezbarwny,

- przeznaczony do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi,

- termin gwarancji minimum rok od daty dostawy,

- Spektrum działania: B, F, V ( w tym HIV, HBV, HCV, BVDV, Rota, Papova SV 40, Vaccinia) w czasie do 1 min., TBC – do 15 min.,

- opakowanie 5 litrów.

Ilość:  2 x 5 litrów.

Część 5

- Płatki kosmetyczne bawełniane

- nie pylące,

- wykonane z bawełny,

- nie rozdwajające się,

- pakowane w worek z zamknięciem strunowym,

- przybliżona waga opakowania 500g, przybliżona ilość 1150-1250 sztuk w opakowaniu.

Ilość: 8 opakowań o masie 500g.

Część 6

- Igły jednorazowe – 0,8 x 40 mm

- igły jednorazowe 0,80 x 40 mm sterylne,

- pokryte cienką warstwą silikonu,

- wykonane ze stali nierdzewnej,

- uchwyt igieł wykonany z polipropylenu,

- z nasadką typu Luer, wykonana z PP, szlif lancetowaty,

- zgodne z dyrektywą EU 2010/32/EU i normą ISO 6009:2016 - ustanawia kod kolorystyczny do identyfikacji jednorazowych igieł podskórnych o wyznaczonym rozmiarze (poświadczone  dokumentem -  oświadczenie, certyfikat lub informacja na opakowaniu produktu),

- termin gwarancji minimum rok od daty dostawy,

- pakowane w pudełka zawierające 100 sztuk.

Ilość: 12 opakowań po 100 sztuk.

- Igły jednorazowe – 0,9 x 40 mm

- igły jednorazowe 0,90 x 40 mm sterylne,

- wykonane ze stali nierdzewnej,

- pokryte cienką warstwą silikonu,

- z nasadką typu Luer, wykonana z PP, szlif lancetowaty ,

- zgodne z dyrektywą EU 2010/32/EU i normą ISO 6006 (poświadczone  dokumentem -  oświadczenie, certyfikat lub informacja na opakowaniu produktu),

- termin gwarancji minimum rok od daty dostawy,

- opakowane w pudełka zawierające 100 sztuk.

Ilość: 12 opakowań  po 100 sztuk.

Część 7

- Strzykawki jednorazowe – poj. 10 ml

- strzykawki jednorazowe o poj. 10 ml sterylne,

- z końcówką typu Luer, cylinder wykonany z PP, tłok z PE, z podziałka przekraczająca pojemność nominalną,

- sterylizowane tlenkiem etylenu,

- bez silikonu, lateksu i polichlorku winylu,

- pakowane indywidualnie,

- zgodne z normą ISO 7886-1 (poświadczone  dokumentem -  oświadczenie, certyfikat lub informacja na opakowaniu produktu),

- termin gwarancji minimum rok od daty dostawy,

- pakowane w pudełko zawierające 100 sztuk.

Ilość:  10 opakowań  po 100  sztuk.

Część 8

- Zestaw wraz z pipetą automatyczną typu Transferpette S Digital o pojemności pipetowania w zakresie 100-1000 µl

- pipeta jednokanałowa typu Transferpette S Digital, o parametrach nie gorszych niż:

- zmienna pojemność pipetowania 100-1000 µl, 4 cyfrowy wskaźnik nastawy pojemności,

- oznaczenie IVD (certyfikat zgodności CE),

- wąski trzonek ułatwiający pobieranie próbek z wąskich naczyń,

- odporność na działanie promieniowania UV,

- kodowanie barwne przycisków umożliwiające łatwy dobór odpowiednich końcówek,

- czytelny 4-cyfrowy wskaźnik ułatwiający szybką identyfikację zadanej pojemności,

- możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C/20 min,

- możliwa obsługa jedną ręką dla prawo i leworęcznych,

- możliwa prosta kalibracja bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration,

- zestaw ma obejmować:1 pipetę, uchwyt półkowy, 2 znaczniki identyfikacyjne, smar silikonowy do pipet, do 10  szt . końcówek, instrukcję obsługi, deklarację zgodności CE oraz certyfikat jakości odpowiadający normom technicznym DIN EN ISO 8655-2:DIN EN IN 8655-3; DIN EN ISO 8655-5.

Ilość:  2 zestawy.

- zestaw wraz z pipetą automatyczną typu Transferpette S Digital o pojemności pipetowania w zakresie 1000-10000 µl

- pipeta jednokanałowa typu Transferpette S Digital, o parametrach nie gorszych niż:

- zmienna pojemność pipetowania 1000-10000 µl, 4 cyfrowy wskaźnik nastawy pojemności,

- oznaczenie IVD (certyfikat zgodności CE),

- wąski trzonek ułatwiający pobieranie próbek z wąskich naczyń,

- odporność na działanie promieniowania UV,

- kodowanie barwne przycisków umożliwiające łatwy dobór odpowiednich końcówek,

- czytelny 4-cyfrowy wskaźnik ułatwiający szybką identyfikację zadanej pojemności,

- możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C/20 min,

- możliwa obsługa jedną ręką dla prawo i leworęcznych,

- możliwa prosta kalibracja bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration,

- zestaw ma obejmować:1 pipetę, uchwyt półkowy, 2 znaczniki identyfikacyjne, smar silikonowy do pipet, do 10  szt . końcówek, instrukcję obsługi, deklarację zgodności CE oraz certyfikat jakości odpowiadający normom technicznym DIN EN ISO 8655-2:DIN EN IN 8655-3; DIN EN ISO 8655-5.

Ilość: 1 zestaw.

- Zbiorniki na odczynniki, przeznaczone do pipet wielokanałowych

- zbiorniki na odczynniki, przeznaczone do dozowania pipetami wielokanałowymi,

- o pojemności całkowitej do 50 ml,

- wym. zewnętrzne: dł. do  149 mm, wys. do  26 mm, szer. do  61 mm,

- wykonane z białego polipropylenu (PP),

- o stabilnej konstrukcji,

- opakowanie ma zawierać min. 10 sztuk,

- autoklawowalne,

- niesterylne.

Ilość: 20 opakowań zawierających łącznie 200 sztuk.

Część 9

- probówki do pobrań krwi dedykowane do oznaczeń glukozy

  - zawierające fluorek sodu i K3EDTA,

  - korek szary,

  - wymiary probówki 13 x 75 mm umożliwiające pobranie 2 ml krwi,

  - sterylne,

  - termin gwarancji minimum rok od daty dostawy,

  - pakowane w paczki na statywie 50 sztuk.

Ilość: 4 opakowania po 50 sztuk.

Część 10

- Medyczny elektroniczny termometr lodówkowy

- posiadający dwa czujniki temperatury (wewnętrzny i zewnętrzny na sondzie przewodowej o dł. ok 1 m),

- wskazujący temperaturę w zakresie od -49,9°C do 69,9°C, z rozdzielczością 0,1 
i dokładnością ±1°C,

- posiadający duży, podświetlany wyświetlacz oraz alarm dźwiękowy informujący 
o przekroczonej, granicznej wartości temperatury (ustawionej przez użytkownika),

- pamięć wartości maksymalnej i minimalnej,

- wyposażony w zewnętrzny, wodoodporny czujnik temperatury, wykonany z PVC, nadający się do umieszczenia bezpośrednio wewnątrz lodówki/zamrażarki, natomiast wbudowany czujnik temperatury ma wskazywać temperaturę otoczenia,

- zasilanie: Bateria 1,5 AAA, dostarczone wraz z produktem.

Ilość: 5 sztuk.