Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących rzeczy:

- Część 1 - NaCl chlorek sodu

- Postać : biały proszek

- Odczynnik ACS ≥99,0%

- Numer CAS (oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji) 7647-14-5

- Masa cząsteczkowa 58,44

- Specyfikacja produktu

- Miareczkowanie za pomocą AgNO3  - 99,0–101,5 %

- Substancje nierozpuszczalne <_ 0,005 %

- pH 5,0 - 9,0 dla 5 % roztworu w temperaturze 25 st. C

- Jodek <_ 0,002 %

- Bromek <_ 0,01 %

- Chloran i azotany (jako NO3) <_ 0,003 %

- Fosforan <_ 5 ppm

- Siarczan <_ 0,004 %

- Wapń (Ca) <_ 0,002 %

- Magnez (mg) <_ 0,001 %

- Żelazo (Fe) <_ 2 ppm

- potas (K) <_ 0,005 %

- Metale ciężkie <_ 5 ppm

- opakowanie 1 kg

- termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy

Ilość: 4 kg  -  4 opakowania po 1 kg

- Część 2 - NaOH wodorotlenek sodu

- Postać : białe granulki

- Odczynnik ACS ≥97,0%

- Numer CAS (oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji) 1310-73-2

- Masa cząsteczkowa 40,00

- Specyfikacja produktu

- Miareczkowanie metodą HCL >_ 97,0 %

- Zanieczyszczenia <_ 1,0 %

- % Na2CO3 metodą miareczkowania HCl

- Siarczan (SO4) <_ 0,003 %

- Zawartość chlorków <_ 0,005 %

- Związki azotu <_ 0,001 % (jako N)

- Fosforan (PO4) <_ 0,001 %

- Metale ciężkie <_ 0,002 % (jako Ag)

- Żelazo (Fe) <_ 0,001 %

- Nikiel (Ni) <_ 0,001 %

- Rtęć (Hg) <_ 0.1 ppm

- Wapń (Ca) <_ 0,005 %

- Magnez (Mg) <_ 0,002 %

- opakowanie 1 kg

- termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy

Ilość: 4 kg  -  4 opakowania po 1 kg

- Część 3 - gotowy zestaw odczynników do oznaczenia Dysmutazy Ponadtlenkowej (SOD, Superoxide dismutase)

- Ilościowe oznaczenie SOD in vitro, w pełnej krwi

- Sposób oznaczenia – manualnie, przy długości fali 505 nm, temperatura inkubacji 37ºC

- Zestaw zawierający:

– substrat 5 x 20 ml

– bufor 1 x 105 ml

– oksydazę ksantynową 3 x 10 ml

– wzorzec 5 x 10 ml

- Czułość metody – minimalna wykrywalna aktywność określona jako <standard 1

- Oznaczenie zestawu IVD - In vitro Diagnostics

- termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy

Ilość: Możliwość wykonania około 400 oznaczeń - 7 zestawów

- Część 4 - Gotowy zestaw odczynników do oznaczenia Peroksydazy Glutationowej (GPX, Glutatione Peroxidase)

- Metoda oznaczenia oparta na zasadzie opisanej przez Paglia i Valentine

- Ilościowe oznaczenie GPx in vitro, w pełnej krwi

- sposób oznaczenia – manualnie, przy długości fali 340 nm, temperatura inkubacji 37ºC

- Zestaw zawierający:

- reagent 8 x 10ml

- bufor 1 x 70 ml

- wodoronadtlenek kumenu 1 x 1 ml

- roztwór do rozcieńczeń 2 x 200ml

- Czułość metody – minimalna wykrywalna aktywność 75U/L

- Oznaczenie zestawu IVD - In vitro Diagnostics

- termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy

Ilość: Możliwość wykonania 160 oznaczeń - 2 zestawy

- Część 5 - Gotowy zestaw odczynników do oznaczenia kwasu moczowego (UA)

  - Metoda kolorymetryczna, ilościowe oznaczenie kwasu moczowego, in vitro, w surowicy lub osoczu

  - Sposób oznaczenia – manualnie, przy długości fali 520 nm, temperatura inkubacji 37 ºC

  - Zestaw zawierający:

- bufor 100ml

- odczynnik enzymatyczny 6 x 15 ml

- wzorzec 1 x 5,5 ml

  - Czułość metody – minimalne wykrywalne stężenie 0,599 mg/dl

  - Oznaczenie zestawu IVD - In vitro Diagnostics

  - termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy

Ilość: Możliwość wykonania 180 oznaczeń – 2 zestawy

- Część 6 - Gotowy zestaw odczynników do oznaczenia hemoglobiny (Hb, Haemoglobin)

- Metoda kolorymetryczna, zgodna z zaleceniami International Committee for Standardisation in Haematology (ICSH), oznaczenie w pełnej krwi

- Sposób oznaczenia – manualnie, przy długości fali 540 nm, temperatura inkubacji 25ºC

- Zestaw zawierający:

- skoncentrowany reagent w ilości 5 x 100 ml

- liniowość metody do 21 g/dl

- oznaczenie zestawu IVD - In vitro Diagnostics

- termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy

Ilość: Możliwość wykonania 2000 oznaczeń - 2 zestawy

- Część 7 - Gotowy zestaw odczynników do oznaczenia cholesterolu całkowitego

  - Metoda kolorymetryczna, ilościowe oznaczenie cholesterolu całkowitego in vitro, w surowicy lub osoczu

  - Sposób oznaczenia – manualnie, przy długości fali 500 nm, temperatura inkubacji 37 ºC

  - Zestaw zawierający:

- reagent 6 x 100ml

- wzorzec 1 x 5,5 ml

  - Czułość metody – minimalne wykrywalne stężenie 13,7 mg/dl (0,354 mmol/l)

  - Oznaczenie zestawu IVD- In vitro Diagnostics

  - termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy

Ilość:  Możliwość wykonania 600 oznaczeń – 1 zestaw

- Część 8 - Gotowy zestaw odczynników do oznaczenia cholesterolu HDL

- Do ilościowego oznaczania cholesterolu HDL in vitro w surowicy lub osoczu.

- Sposób oznaczenia – manualnie

- Zestaw zawierający:

- środek strącający  4 x 80 ml

- procedura z godna z metodyką opisaną przez Lopes-Virella, M.F. et al. Clin. Chem. 1977; 23: 882. oznaczenie IVD- In vitro Diagnostics

- termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy

Ilość: Możliwość wykonania minimum 320 oznaczeń - 1 zestaw

- Część 9 - Gotowy zestaw odczynników do oznaczenia trójglicerydów

- Do ilościowego oznaczenia trójglicerydów w surowicy lub osoczu in vitro

- Sposób oznaczenia – manualnie, przy długości fali 500nm, temperatura inkubacji 37 ºC

- Zestaw zawierający:

- bufor – 1 x 100 ml

- enzym – 6 x 15 ml

- wzorzec 1 x 5,5 ml

- Czułość metody – minimalne wykrywalne stężenie 22,9 mg/dl

- Oznaczenie zestawu IVD - In vitro Diagnostics

- termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy

Ilość: Możliwość wykonania 180 oznaczeń – 2 zestawy

- Część 10 - Gotowy zestaw do oznaczenia całkowitego statusu antyoksydacyjnego (Total Anioxidant Status – TAS)

  - Do ilościowego oznaczenia Całkowitego Statusu Antyoksydacyjnego w surowicy lub osoczu in vitro

  - Sposób oznaczenia – manualnie, przy długości fali 600 nm, temperatura inkubacji 37ºC

  - Zestaw zawierający:

- Bufor – 1 x 100 ml

- Chromogen - 5 x 10 ml

- Substrat 2 x 5 ml

- Wzorzec 5 x 1 ml

  - Oznaczenie zestawu IVD - In vitro Diagnostics

  - termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy

Ilość: Możliwość wykonania 150 oznaczeń – 3 zestawy

- Część 11 - Gotowy zestaw do oznaczenia całkowitego statusu/pojemności oksydacyjnej (Total oxidative status/capacity TOS/TOC)

- zestaw oznaczony CE IVD (oznakowanie na produkcie lub opakowaniu produktu)

- kompletny zestaw powinien zawierać wszystkie odczynniki i elementy potrzebne do wykonania oznaczeń tj.:

- płytka 96 dołkowa

- wzorzec

- kontrole na dwóch poziomach

- bufor reakcyjny A

- bufor reakcyjny B

- enzym

- mieszanina do rozcieńczeń ( reconstitution solution)

- bufor zatrzymujący (stop solution)

- sposób oznaczenia – metoda fotometryczna, oznaczenie ilościowe, przy długości fali 450 nm, temperatura inkubacji 37ºC

- jednopunktowa krzywa kalibracyjna

- materiał do oznaczenia – surowica oraz osocze-EDTA

- objętość próbki potrzebna do analizy 10 µl

- czułość metody, najmniejsza wykrywalna ilość 7 µmol/l

- czas trwania procedury – 15 minut

- warunki przechowywania – standardowo 2-8ºC

- termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy

Ilość: Możliwość wykonania oznaczeń 192 prób – 2 zestawy

- Część 12 - Gotowy zestaw odczynników do ilościowego oznaczenia czynnika BDNF

- Kompletny zestaw powinien zawierać wszystkie odczynniki i elementy potrzebne do wykonania oznaczeń

- Specyficzność: Ludzka lub szczurza dojrzała forma BDNF. Wykazująca mniejszą niż 1% reaktywność krzyżową z Pro-BDNF (19-247)

Kalibrator: rekombinowany dojrzały BDNF (człowiek, mysz, szczur) uzyskany z CHO

- sposób oznaczenia – metoda immunoenzymatyczna ELISA, przy długości fali 450 nm, pokojowa temperatura inkubacji

- materiał do oznaczenia – surowica, objętość próbki potrzebna do analizy 10 µl

- zakres pomiaru 3,9-250 pg/ml

- czułość metody 1 pg/ml

- czas trwania procedury –  5,5 godziny

- warunki przechowywania – standardowo 2-8ºC

- termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy

Ilość: Możliwość oznaczenia 192 próby – 2 zestawy