OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Przegląd aparatu ultrasonograficznego AIXPLORER Supersonic, Numer seryjny: KV18LH75.

W zakres przeglądu wchodzi:

- kontrola wizualna ultrasonografu i głowic

- kontrola poprawności działania funkcji mechanicznych (ruch pulpitu

- góra/dół, ruch na boki, ustawienia monitora)

- kontrola jakości obrazowania na poszczególnych głowicach

- sprawdzenie działania poszczególnych klawiszy i pokręteł panelu

operacyjnego

- sprawdzenie funkcjonowania klawiatury alphanumerycznej

- sprawdzenie funkcjonowania trackballa

- sprawdzenie działania funkcji pw, coor doppler, m-mode, cw

- sprawdzenie ilości wolnej przestrzeni dyskowej

- sprawdzenie działania urządzeń peryferyjnych

- sprawdzenie wersji oprogramowania

- sprawdzenie statusu komunikatów systemowych

- wykonanie testów serwisowych

- czyszczenie aparatu, filtrów

- czyszczenie modułu trackballa

- czyszczenie monitora

- czyszczenie filtrów

- czyszczenie kanałów wentylacyjno - termicznych

- czyszczenie złącz i płyt elektroniki

- czyszczenie gniazd głowic oraz konektorów

- czyszczenie głowicy termicznej videoprintera

- sprawdzenie baterii cpu

- sprawdzenie działania wentylatorów

- kontrola napięć modułu zasilacza

- ustawienie daty i godziny

- wydanie orzeczenia o stanie technicznym urządzenia

- wykonanie testów bezpieczeństwa