Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest podzielone na 3 części:

- Dostawa probówek z odczynnikiem, służących  do pozyskania krwi pełnej lub osocza z EDTA. Ilość 800 sztuk.

Opis:

- wykorzystywane do badań morfologicznych i hematologicznych

- zawierające K2EDTA

- objętość pobranej krwi 4 ml,

- służące do pozyskiwania krwi pełnej lub osocza z EDTA do badań diagnostycznych

- wymiary: 13x75 mm

- materiał wykonania: PET

- probówki umieszczone w statywie

- rodzaj sterylności - A

- Dostawa probówek z odczynnikiem, służących do analizy surowicy. Ilość: 2200 sztuk.

Opis:

- wykorzystywane do badań biochemicznych

- zawierające dodatek w postaci aktywatora wykrzepiania

- objętość pobranej krwi 4 ml

- służące do pozyskiwania krwi pełnej

- wymiary: 13x75 mm

- materiał wykonania: PET

- probówki umieszczone w statywie

- rodzaj sterylności - A

- Dostawa zestawu odczynników umożliwiających oznaczenie karboksymetylolizyny (CML) w moczu ludzkim metodą immunoenzymatyczną (ELISA) Abbexa (nr kat abx150327) lub równoważne. Ilość 8 x 96 reakcji.

Kryteria równoważności:

- Rodzaj testu: Sandwich (jakościowy)

- Wielkość zestawu: 8 x 96 testów (12 x 8 well strips)

- Metoda detekcji: kolorymetryczna

- Reaktywność: wszystkie gatunki, w tym człowiek

- Analiza: czytnik mikropłytek

- Fala odczytu: 450 nm

- zestaw zawierający liofilizowany standard

- Typ próbki: mocz, osocze, surowica, oraz inne płyny biologiczne

- Czułość: < 26 ng/ml

- Zakres: 61.7 ng/ml - 5000 ng/ml

- Czas: nie wiecej niż 4 h

- Przechowywanie: +4°C