Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Wykonanie wraz z dostawą koszulek na potrzeby Katowickiego Festiwalu Biegowego dla AWF Katowice 
Sygnatura zamówienia: ZSO/11/2024

Dostawa min. 500 szt. koszulek promocyjnych z nadrukiem

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100% pierwotnej ilości zamówienia:

Parametry koszulki:

Biegowy t-shirt wykonany z poliestru i elastanu o strukturze drobnych oczek - siatki, przewiewny, lekki oraz doskonale oddychający,

Szczegóły:

- płaskie, elastyczne szwy

- krój lekko dopasowany

- materiał ułatwiający szybkie odprowadzanie wilgoci na zewnątrz

Materiał:

- siatka

- skład od 92-94% poliester, 6-8 % elastanu

- gramatura 110 -115g/m2.

Nadruk na koszulkach musi zostać wykonany metodą sublimacji.

Metoda wykonania:

- połączenie elementów koszulki: przodu i tyłu 7 mm płaskim szwem (nie spłaszczonym) 
z elastycznymi nićmi COATS 120 + przędza standard. Maszyna szyjąca autolap.
- podwinięcie koszulki elastycznym szwem o szerokości 5-7 mm z elastycznymi nićmi COATS 80 + przędza standard. Maszyna szyjąca 4-igłowa renderka.
- wszycie stójki - nićmi 80 + przędza standard. Maszyna overlock.
- wykończenie stójki - maszyna stębnówka.
- końcowe zabezpieczenie wszystkich szwów – rygiel.

Zakres rozmiarów damskich i męskich koszulek: S, M, L, XL, XXL (zgodnie ze specyfikacją, stanowiącą załącznik nr 5 do Zaproszenia) ostateczna ilość i rozmiary koszulek zostaną przedstawione do 16.04.2024 r., projekt koszulki zostanie dostarczony najpóźniej w dniu podpisania umowy.