Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest analizator składu i masy ciała.

Analizator jest profesjonalnym urządzeniem, służącym do analizy składu ciała i komponentów, wykorzystującym metodę biompedancji elektrycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu:

- Waga analizatora - 38 kg (± 1kg),

- Wymiary (szer. x dł. x wys. mm) - 526x854x1175 mm (± 10mm),

- Częstotliwość impedancji - 1, 5, 50, 250, 500, 1000 kHz,

- Wysoka dokładność pomiarowa – 98% (± 1%),

- Natężenie prądu - 80μA,

- Czas trwania pomiaru - 60 sekund (± 5 s),

- Granica masy ciała - 10-270 kg,

- Granica wieku - 3-99 lat,

- Granica wzrostu - 95-250 cm,

- Interface wprowadzania danych - klawiatura, ekran dotykowy,

- Metoda elektrodowa - 8 -punktowy tetrapolarny system elektrod dotykowych,

- Metoda przesyłania danych do excela - program LB, pamięć przenośna,

- Oprogramowanie kompatybilne z analizatorem składu i masy ciała (z systemem Windows),

- Integracja z Avodiet, eGym, Technogym, Milon, Perfect Gym, Myzone, Uptivo, Heitz,

- Gwarancja min. 36 miesięcy.

Analizowane parametry podczas badania:

- masa ciała, miękka szczupła masa ciała, masa mięśni szkieletowych, masa tkanki tłuszczowej,

- całkowita objętość wody w organizmie, woda wewnątrzkomórkowa (ECW), woda zewnątrzkomórkowa (ICW), wskaźnik wody zewnątrzkomórkowej,

- beztłuszczowa masa ciała (FFM),

- wskaźnik masy ciała (BMI),

- masa komórkowa (BCM),

- zawartość minerałów kostnych (BMC),

- obwód ramienia (AC), obwód mięśni ramienia (AMC),

- procentowa zawartość tkanki tłuszczowej (PBF),

- wskaźnik talia-biodra (WHR),

- podstawowa przemiana materii (BMR),

- kontrola tkanki tłuszczowej, mięśni, masy ciała, balansu ciała,

- wykres rozwoju (wzrost, masa ciała),

- obrzęk, segmentalny obrzęk,

- impedancja każdego  z segmentu,

- obszar trzewnej tkanki tłuszczowej, poziom trzewnej tkanki tłuszczowej,

- impedancja każdej częstotliwości,

- 5-segmentalna analiza tkanki tłuszczowej, 5-segmentalna analiza tkanki beztłuszczowej,

- segmentalna zawartość wody w organizmie, segmentalna szczupła masa ciała, segmentalne obwody, analiza segmentalnej zawartości wody,

- stosunek TBW/FFM, ECW/TBW,

- obwód talii,

- białko, substancje mineralne,

- skala fitness,

- stopień otyłości,

- historia składu ciała, historia składu wody,

- zalecana dawka kalorii, wydatek kaloryczny ćwiczeń,

- ocena odżywienia (białko, minerały, tłuszcz).