Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż klatki do treningu OCR wraz z wykonaniem podłoża piaszczystego i zagospodarowaniem terenu, na obiekcie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przy ul. Kościuszki 84

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż klatki do treningu OCR, wraz wykonaniem podłoża piaszczystego na terenie będącym własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przy ul. Kościuszki 84 wg. poniższej specyfikacji:

| 1 | Opis parametrów technicznych | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- |
|  | - filary – min 6 szt. - materiał konstrukcji: metal - malowanie: proszkowe - kolor: np. RAL 7016 - wysokość podstawowa filarów: 270-280 cm - parametry filarów: 68-72x68-72x3-5 - Wymiary konstrukcji całkowite z poszerzeniami wynosi 950-1100 cm x 380-420 cm x 290-320 cm (wysięgnik 48-420 cm) - powierzchnia bezpieczna dla urządzenia: min 70 m2 - materiał liny: np. polipropylen - materiał chwyty wspinaczkowe i kule wspinaczkowe: np. kompozyt |  |
| 2 | Opis elementów |  |
|  | - Wysięgnik multi rig dł. 280-320mm z haczykami pod zawiesia min 7szt. Co 500mm. – min 2szt; - Drabina salmona min 5 pozycji, co 20 cm . drążek do wskoków zabezpieczony linką; - Chomik obrotowy fi 55-56 cm x 707-85 cm - Koło obrotowe typu Hotwheels fi 55-60 cm min 3 szt - Kołkownica dł. 250-350 cm odstęp co 20 cm + min 2 kołki stalowe; - Haczyki pod tzw. „Ninja chack” dł. 250-350 cm co 50 cm + min. 2 chwyty Ninja chack; - Wariat obrotowy dł. 280-320 cm; - Drabinka typu monkeybar dł. 280-300 cm; - Grzybki wysięgniki do przekładania ringów dł. 280-300 cm w odległości co 30 cm; - kamienie wspinaczkowe dł. 280-320 cm – min 10szt. - Zawiesia/chwyty przeszkodowe kompletne, wisienka fi 8 cm (łańcuch+2 karabińczyki)- min 7szt. - Zawiesia/chwyty przeszkodowe kompletne Gibon+ 2 kołki (łańcuch+ 2 karabińczyki) – min 7szt. - Zawiesia/chwyty przeszkodowe kompletne dzwonek+ karabińczyk – min 4szt - Wysięgnik multi rig dł. 280-300 cm z haczykami pod zawiesia min 7szt. Co 50 cm – min 2szt. - listewki wspinaczkowe dł. 380-420 cm x szer. 5,5 -6,5 cmx wys. 3,5-4,5 cm – min 6szt. - Koło obrotowe Flywheels fi 55-65 cm – min 3 szt. - Kołkownica dł. 260-340 cm, odstęp co 20mm . - Haczyki pod Ninja chack dł. 280-320 cm, co 50 cm + 2 chwyty Ninja chack ball fi 65-75 cm; - Twister obrotowy dł. 250350 cm; - Drabinka monkeybar góra/dół dł. 280-320 cm, co 30 cm. - Grzybki wysięgniki do przekładania ringów góra/dół dł. 280-320 cm co 30 cm; - Zawiesia/chwyty przeszkodowe kompletne, Trójkąt-20-28 cm (łańcuch+2 karabińczyki)- min 4szt; - Zawiesia/chwyty przeszkodowe kompletne, T-13-18 cm (łańcuch+ 2 karabińczyki) – min. 3szt; - Zawiesia/chwyty przeszkodowe kompletne, Kółko gimnastyczne (taśma +1 karabińczyk)- min. 7szt; - Zawiesia/chwyty przeszkodowe kompletne dzwonek+ karabińczyk – min 2szt; - Wysięgnik multi rig dł. 280-320 cm z haczykami pod zawiesia min. 7szt. Co 50 cm – min 2szt; - Sześciokąt obrotowy fi 55-65 cm – min. 3szt; - Kołkownica dł. 250-350 cm, odstęp co 20 cm; - Haczyki pod tzw. Ninja chack dł. 280-320 cm co 50 cm +2 chwyty Ninja chack fi 3-3,5 cm; - Przekładanka dł. 250-350 cm co 30 cm dł. chwytu min 15 cm; - Tzw „Pioruny” 2 szt. dł. 250-350 cm + min. 2 ringi; - Zawiesia/chwyty przeszkodowe kompletne, nunchako fi 3-3,5 cm (łańcuch+2 karabińczyki)- min 7szt; - Zawiesia/chwyty przeszkodowe kompletne rura hydraulika fi 3,5-4,5 cm dł. min 200 cm+ karabińczyk – min 2szt. - Zawiesia/chwyty przeszkodowe kompletne rura hydraulika fi 3,5 -4,5 cm dł. min 200 cm+ karabińczyk – min 2szt. - Zawiesia/chwyty przeszkodowe kompletne Lina dł. min 250 cm karabińczyk – 2szt. - Zawiesia/chwyty przeszkodowe kompletne dzwonek+ karabińczyk – min. 4szt - Wysięgnik wysokość min. 380 cm z haczykami pod zawiesia - min 2szt. - Zawiesia/chwyty przeszkodowe Lina wspinaczkowa fi 2,5-3,5 cm dł. min. 380 cm – min. 1szt. - Zawiesia/chwyty przeszkodowe typu Fireman dł. 300 cm – min.1szt. |  |
| 3 | Inne |  |
|  | - montaż klatki na terenie Zamawiającego - wykonanie podłoża piaszczystego z zachowaniem strefy bezpieczeństwa (korytowanie +nawiezienie piasku warstwa min 40 cm, wykonanie obrzeży i drogi dojścia) - wykonanie fundamentów pod konstrukcję nośną |  |

- Zadania Wykonawcy:

- Właściwe oznakowanie terenu montażu i utrzymanie w czystości dróg dojazdowych i chodników w rejonie montażu.

- Wykonanie dokumentacji odbiorowej objętej przedmiotem zamówienia, zawierającej m.in.:

- zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- certyfikat bezpieczeństwa zgodny z PN

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- Przejęcia miejsca montażu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Uzgodnienia z Zamawiającym terminów realizacji prac montażowych.

- Prowadzenia montażu w taki sposób, aby umożliwić normalne funkcjonowanie obiektu,

- Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie montażu i ich naprawienie lub odtworzenie na własny koszt

- Segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiałów pozostałych po pracach budowlanych w wydzielonym miejscu oraz ponoszenia odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wywozu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21, z późn. zm.) Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez specjalistyczne służby komunalne i wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie związanych z tym opłat,

- Wykonania prac montażowych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami oraz zaleceniami Zamawiającego,

- Wykonania niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonanie projektów warsztatowych lub montażowych oraz uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, własnym staraniem i na własny koszt, o ile będzie to konieczne w trakcie prowadzenia prac

- Protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Udzielenia gwarancji na wykonane prac na okres min. 60 miesięcy od momentu odbioru prac

- Inne:

- Wizja miejsca montażu będzie obowiązkowa.

- Zdjęcia stanowią jedynie obraz poglądowy i nie są wiążącym elementem dla Dostawcy.

- Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Dostawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

- Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,  w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.