Załącznik nr 5 do SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego L-1, do celów grzewczych spełniającego wymagania określone w PN-C-96024 w ilości  ok. 90 000 dm³ (+/- 10 %) w sezonie grzewczym 2020/2021. Dostawy loco kotłownia Zamawiającego w Katowicach przy ul. Raciborskiej 1  – jednorazowo ok. 10 000 dm³. Przedmiotem dostawy jest olej EKOTERM-PLUS produkcji PKN Orlen (lub równoważny).

- Olej opałowy musi  spełniać następujące wymagania ze względu na urządzenia grzewcze Zamawiającego:

- gęstość w 15 stopniach C, max   	                   - 0,860m/m3

- wartość opałowa, min                                     - 42,6 MJ/kg

- temperatura zapłonu, min.                              - 56 stopni C

- zawartość siarki, max                                      -  0,1%

- zawartość wody, max                                      - 200 mg/kg

- zawartość zanieczyszczeń stałych, max         - 24 mg/kg

- pozostałość po spopieleniu, max                     - 0,01%

- barwa                                                               - czerwona

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

(CPV) – 09 13 51 00-5

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – sezon grzewczy 2020//2021 tj. od daty zawarcia umowy do 30.05.2021 r.– sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie przez Zamawiającego, najpóźniej dwa dni przed żądanym terminem dostawy.