# Spis treści  PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. OPIS TECHNICZNY

2. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

3. KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW I AKTUALNĄ

PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY

4.CZĘŚĆ RYSUNKOWA                                                                              .

SPIS RYSUNKÓW

- Inwentaryzacja – rzut parteru

- Inwentaryzacja – rzut 1 piętra

- Rzut budowlany parteru

- Rzut budowlany 1 piętra

- Rzut aranżacja projektowana parteru

- Rzut aranżacja projektowana 1 piętra

- Rzut sufitów podwieszonych parteru

- Rzut sufitów podwieszonych 1 piętra

- Rzut posadzek parteru i kolorystyka ścian

- Rzut posadzek 1 piętra i kolorystyka ścian

- Zestawienie drzwi wewnętrznych

- Przekroje

##### OPIS  TECHNICZNY

1. ZAKRES  OPRACOWANIA  I  CEL  INWESTYCJI

Opracowanie niniejsze zawiera dokumentację niezbędną do wykonania modernizacji wybranych pomieszczeń w budynku głównym AWF Katowice przy ul.Mikołowskiej 72A o łącznej powierzchni do 60 m2. Przedmiotowy budynek  usytuowany jest na działce  nr 3/52 , obręb 0001 , w bezpośrednim sąsiedztwie  centrum miasta .

Celem inwestycji jest: - dostosowanie rozwiązań funkcjonalnych  do obecnych potrzeb Inwestora.

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1 Podstawa opracowania

- zlecenie INWESTORA

- Inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego na podstawie wizji lokalnej

- Wytyczne Inwestora

- Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora

- Obowiązujące przepisy i normy budowlane

- Zgoda Właściciela lokalu na prace remontowe

2.2 Informacje ogólne o lokalu

Zakres opracowania obejmuje część  parteru i 1 pietra w budynku głównym na działce nr 3/52 należącej do inwestora. Budynek znajduje się przy zjeździe z autostrady A4,  posiada cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Obiekt został zrealizowany ok.20 lat temu.

| CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU | ILOŚĆ |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa budynku wg PN-ISO 9836:1997 (pow. podłóg) | - m2 |
| Powierzchnia użytkowa piwnic i parteru objęta wnioskiem Wysokość budynku Szerokość budynku Długość budynku Liczba kondygnacji | m2 ~14 m - m - m 5 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | - m2 |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | - m2 |
| KUBATURA netto | - m3 |

2.3 Opis stanu technicznego

Stan techniczny elewacji oraz wnętrza lokalu objętego powyższym opracowaniem ocenia się jako dobry, na ścianach i stropach nie widać pęknięć i zarysowań.

Główne  wejścia do budynku pozostają bez zmian.

3. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Na poziomie parteru projektuje się podzielenie istniejącego pomieszczenia skrypciarni na dwa pomieszczenia biurowe , jedno i dwuosobowe. Na poziomie 1 piętra jedno z pomieszczeń biurowych zostanie podzielone na dwa odrębne z wspólną komunikacją(pom nr 101). Pom nr 102 zyska stanowisko dla jednej osoby . Pom nr 103 stanowiska pracy czasowej dla dwóch osób wraz z miejscami dla przyjmowania petentów.

3.1. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

- Brak lokali mieszkalnych. Brak lokali użytkowych.

- 3.2. RODZAJ I KATEROGIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Budynek nauki i oświaty, kategoria IX.

3.3 Instalacje

Brak kolizji z istniejącymi przyłączami i sieciami .

Wszystkie niezbędne przyłącza do użytkowania obiektu –bez zmian.

Budynek wyposażony  w przyłącza do sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej.

Odbiór scieków- bez zmian . Kanalizacja deszczowa - bez zmian .

3.3 Zestawienie powierzchni pomieszczeń modernizowanych

.

| Powierzchnia użytkowa budynku wg PN-ISO 9836:1997 (pow. podłóg) |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia parteru objęta opracowaniem: 01. Pomieszczenie biurowe 02. Pomieszczenie biurowe RAZEM powierzchnia użytkowa parteru | 8,71 m2 17,19 m2 25,90 m2 |
| Powierzchnia 1 piętra objęta opracowaniem: 101. Komunikacja 102. Pomieszczenie biurowe 103. Pomieszczenie biurowe RAZEM powierzchnia użytkowa 1 piętra ------------------------------------------------------ ŁĄCZNIE powierzchnia użytkowa | 2,48 m2 10,22 m2 19,95 m2 32,65 m2 ------------------------------------ 58,55 m2 |

4. WYMAGANIA SANEPIDU I BHP

Bez zmian.

5. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE

Projektowane prace nie ingerują w istniejące warunki ochrony przeciwpożarowej.

- Budynek zakwalifikowano jako obiekt średniowysoki.

- W budynku nie występuje zagrożenie wybuchem.

- Projekt nie ingeruje w pozostałe części  budynku.

Modernizowane pomieszczenia znajdują się w wydzielonych strefach przeciwpożarowych.

Warunki ewakuacji – długość przejść ewakuacyjnych została zachowana ,szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej min. 90cm ; wykładziny podłogowe i okładziny ścienne na drogach ewakuacyjnych – z materiałów, co najmniej trudno zapalnych, sufity podwieszone niepalne lub niezapalne, z materiałów nie kapiących i nie odpadających pod wpływem działania ognia

Podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice (min. 2 kg środka gaśniczego na 100 m2 pow. użytkowej)

Zabezpieczenie instalacji zasilania elektrycznego – wg projekty cz elektrycznej

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wg stanu istniejącego.

6. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO ODDZIAŁU

- Wg odrębnego postępowania

7. ROBOTY  BUDOWLANE

7.1 Zakres prac budowlanych

Uwagi ogólne:

Ściany wewnętrzne istniejące

Istniejące ściany wewnętrzne podlegają odświeżeniu, należy je przygotować pod położenie nowej warstwy drobnoziarnistego tynku mineralnego w razie potrzeby ubytki należy zaszpachlować, przygotować pod pomalowanie.

Wykończenie ścian:

Zasady wykonania powłok malarskich ściśle wg zaleceń producenta.

Powierzchnia winna być odpowiednio przygotowana i zagruntowana w większości przypadków wystarczająca jest jedna warstwa gruntu). Wymagane jest co najmniej dwukrotne malowanie, a jeżeli wskazanie producenta wskazuje na więcej należy zastosować się do wytycznych producenta.

Wszystkie farby i lakiery muszą posiadać atest zgodny z EN ISO 11890-2:2006 i muszą spełniać wymagania dotyczące lotnych związków organicznych, zawartych w Aneksie II Dyrektywy dotyczącej farb dekoracyjnych Nr 2004/42/CE. Wszystkie farby i lakiery muszą być odporne na działanie grzybów i glonów.

Elementy instalacji elektrycznych i teletechnicznych determinowanych estetycznie

Parametry techniczne, lokalizacja elementów, rozmieszczenia oraz liczba elementów widocznych branży elektrycznej

i teletechnicznej wg opracowań branżowych. Osprzęt elektryczny i teletechniczny w kolorze białym  RAL 9016.

Podłogi

Istniejąca podłoga. W razie konieczności należy zeszlifować, większe ubytki uzupełnić następnie zastosować wylewkę samopoziomującą.

Okładzinę podłogową licować wysokościowo z poziomem nawierzchni pomieszczeń sąsiednich .

Na styku różnych materiałów posadzki należy stosować listwy dylatacyjne aluminiowe matowe, listwy dylatacyjne w otworach drzwiowych pod skrzydłem drzwiowym (po zamknięciu drzwi –niewidoczne). Rozmieszczenie oraz rodzaje podłóg przedstawiono na rysunkach.

Uwagi szczegółowe:

Parter:

01.Pomieszczenie biurowe

- zerwanie tapet (10,27 m2)

- demontaż płytek ceramicznych podłogowych(~9m2)

- demontaż okna ppoż o wym. ~105x139cm

- przygotowanie podłoża i malowanie ścian

-skucie i przygotowanie podłoża do wyłożenia podłogi z płytek wykładzinowych np. Stratos-Stratos A138 na podkładzie Basic ,kolor 9975 o wym 50x50cm

-wykonanie wylewki samopoziomującej 5cm

-wykończenie posadzki cokołem z płytek wykładzinowych

-montaż sufitu podwieszonego modułowego 600x600mm np. Rockfon System

T24 A do sufitów z widoczną konstrukcją (krawędź A) widoczna strona profilu  malowana na biało mocowanie na wys. 3,00 m, Żarówki LED wg zaleceń producenta

- dostawa mebli wg rysunku zestawienia mebli

-demontaż istniejących i montaż nowych drzwi EI30(prawe) drzwi wewnętrzne przylgowe, pełne , przeciwpożarowe np. Plus SR 32 DB,SYS HALSPAN firmy POL-SKONE

- wykonanie ścianki działowej i ppoż wg rys. architektury

- montaż żaluzji materiałowych pionowych –Verticale (w kolorze szarym np. firmy

Family Rollo ,kolor „zapisany pergamin” – metraż szer.2,40x wys. 2,85cm)

-wykonanie instalacji elektrycznej wg załączonego projektu

-wykonanie instalacji klimatyzacji wg załączonego projektu

02.Pomieszczenie biurowe

- zerwanie wykładziny pcv(~18 m2)

- demontaż trzech okien ppoż o wym. ~105x139cm

- wykonanie ścianki działowej i ppoż wg rys. architektury

- przygotowanie podłoża i malowanie ścian

-skucie i przygotowanie podłoża do wyłożenia podłogi z płytek wykładzinowych np. Stratos-Stratos A138 na podkładzie Basic ,kolor 9975 o wym 50x50cm

-wykonanie wylewki samopoziomującej 5cm

-wykończenie posadzki cokołem z płytek wykładzinowych

-montaż sufitu podwieszonego modułowego 600x600mm np. Rockfon System

T24 A do sufitów z widoczną konstrukcją (krawędź A) widoczna strona profilu  malowana na biało mocowanie na wys. 3,00 m,  Żarówki LED wg zaleceń producenta

- dostawa mebli wg rysunku zestawienia mebli

-demontaż istniejących i montaż nowych drzwi EI30(prawe) drzwi wewnętrzne przylgowe, pełne , przeciwpożarowe np. Plus SR 32 DB,SYS HALSPAN firmy POL-SKONE

- montaż żaluzji materiałowych pionowych –Verticale (w kolorze szarym np. firmy

Family Rollo ,kolor „zapisany pergamin” – metraż 2 x szer. 2,65cmx wys. 2,85cm)

-wykonanie instalacji elektrycznej wg załączonego projektu

-wykonanie instalacji klimatyzacji wg załączonego projektu

1 Piętro

101.Komunikacja

- zerwanie wykładziny dywanowej (~3 m2)

- wykonanie ścianek działowych wg rys. architektury

- przygotowanie podłoża i malowanie ścian

- przygotowanie podłoża do wyłożenia podłogi z płytek wykładzinowych np. Stratos-Stratos A138 na podkładzie Basic ,kolor 9975 o wym 50x50cm

-wykończenie posadzki cokołem z płytek wykładzinowych

-montaż sufitu podwieszonego modułowego 600x600mm np. Rockfon System

T24 A do sufitów z widoczną konstrukcją (krawędź A) widoczna strona profilu  malowana na biało mocowanie na wys. 3,00 m ,Żarówki LED wg zaleceń producenta

-wykonanie instalacji elektrycznej wg załączonego projektu

-wykonanie instalacji klimatyzacji wg załączonego projektu

102.Pomieszczenie biurowe

- zerwanie wykładziny dywanowej (~10 m2)

- wykonanie ścianek działowych wg rys. architektury

- przygotowanie podłoża i malowanie ścian

- przygotowanie podłoża do wyłożenia podłogi z płytek wykładzinowych np. Stratos-Stratos A138 na podkładzie Basic ,kolor 9975 o wym 50x50cm

-wykończenie posadzki cokołem z płytek wykładzinowych

-montaż sufitu podwieszonego modułowego 600x600mm np. Rockfon System

T24 A do sufitów z widoczną konstrukcją (krawędź A) widoczna strona profilu  malowana na biało mocowanie na wys. 3,00 m ,Żarówki LED wg zaleceń producenta

- dostawa mebli wg rysunku zestawienia mebli

-demontaż istniejących i montaż nowych drzwi EI30(prawe) drzwi wewnętrzne przylgowe, pełne , np. IMPULS W01 firmy POL-SKONE ,okleina drewnopodobna

- montaż żaluzji materiałowych pionowych –Verticale (w kolorze szarym np. firmy

Family Rollo ,kolor „zapisany pergamin” – metraż 1 x szer. 2,40  cm x wys. 2,85cm)

-wykonanie instalacji elektrycznej wg załączonego projektu

-wykonanie instalacji klimatyzacji wg załączonego projektu

103.Pomieszczenie biurowe

- zerwanie wykładziny dywanowej (~20 m2)

- wykonanie ścianek działowych wg rys. architektury

- przygotowanie podłoża i malowanie ścian

- przygotowanie podłoża do wyłożenia podłogi z płytek wykładzinowych np. Stratos-Stratos A138 na podkładzie Basic ,kolor 9975 o wym 50x50cm

-wykończenie posadzki cokołem z płytek wykładzinowych

-montaż sufitu podwieszonego modułowego 600x600mm np. Rockfon System

T24 A do sufitów z widoczną konstrukcją (krawędź A) widoczna strona profilu  malowana na biało mocowanie na wys. 3,00 m ,Żarówki LED wg zaleceń producenta

- dostawa mebli wg rysunku zestawienia mebli

-demontaż istniejących i montaż nowych drzwi EI30(prawe) drzwi wewnętrzne przylgowe, pełne , np. IMPULS W01 firmy POL-SKONE ,okleina drewnopodobna

- montaż żaluzji materiałowych pionowych –Verticale (w kolorze szarym np. firmy

Family Rollo ,kolor „zapisany pergamin” – metraż 1 x szer. 2,40  cm x wys. 2,85cm)

-wykonanie instalacji elektrycznej wg załączonego projektu

-wykonanie instalacji klimatyzacji wg załączonego projektu

- OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek  nie znajduje się pod ochroną konserwatorską.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

Nie dotyczy

- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nie wymagana.

12.	WARUNKI HYDROLOGICZNE  I  BUDOWA GEOLOGICZNA

Informacja o sposobie posadowienia budynku

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie położonym poza granicami wpływów terenu górniczego. Ze względu  na charakter inwestycji odstąpiono od dokonania badania gruntu. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzeń budynku mogących wskazywać na wpływy terenu górniczego, bądź jakiekolwiek wpływy podłoża terenu , gruntu.

Ze względu  na charakter inwestycji opinia geotechniczna  nie wymaga.

13.PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Brak konieczności dostosowania do warunków wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , bądź wynikających z wymaganymi przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32ust.1 pkt 2 ustawy.

14. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza działkę inwestora 3/52 .

15. Niepełnosprawni i osoby starsze

Obiekt dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne i osoby starsze.

16. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych, -brak wpływu

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, -brak wpływu

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, -brak wpływu

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, -brak wpływu

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne-brak wpływu

17. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła

Nie dotyczy

18. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy

19. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami technicznymi przestrzegając przepisów BHP.

.

W projekcie uwzględniono dane do budynku możliwe do stwierdzenia w chwili obecnej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności po przeprowadzeniu robót demontażowych stanu faktycznego z założeniami przyjętymi w projekcie – należy skontaktować się z projektantem.

mgr inż. arch. Marcin Zgrzendek

upr. Bud. 04/04 SLOKK

OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO

Oświadcza się, że niniejsze opracowanie :

PROJEKT modernizacji wybranych pomieszczeń w budynku głównym AWF Katowice przy ul.Mikołowskiej 72A o łącznej powierzchni do 60 m2 w lokalizacji  Katowice ul. Mikołowska 72a

Na działce nr 3/52,Obręb 0001  ,

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Marcin Zgrzendek

upr. Bud. 04/04 SLOKK

..........................................

Projektant

## Katowice,  lipiec 2022